INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA II

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Programación Lógica y Funcional — Grupo A

─────────────────────────────────────────

SISTEMA EXPERTO PARA DIAGNÓSTICO DEL ROBOT SCOUTA

Manual de Uso y Documentación Técnica

─────────────────────────────────────────

| Materia | Programación Lógica y Funcional |
| --- | --- |
| Maestro | Héctor Ramos |
| Equipo | NexCode Solutions |
| Alumno (Integrante 3) | Antonio Akel Olivas David Rafael Dominguez Quezada Carlos Alberto Alvarado Nevarez |
| Proyecto | Sistema Experto — Robot Scouta |
| Fecha | 22 mayo 2026 |

# 1. Introducción y Descripción del Sistema

Scouta es un robot de sumo autónomo desarrollado por el equipo NexCode Solutions en el marco de la materia de Programación Lógica y Funcional. El robot está diseñado para competir en el dohyō —el ring circular de sumo robótico— detectando al oponente y evitando caer fuera del área de juego.

El presente documento describe el sistema experto basado en Prolog que permite diagnosticar fallas en el hardware y software de Scouta, proporcionando recomendaciones técnicas específicas para cada falla detectada.

## 1.1 ¿Qué hace el sistema experto?

- Diagnostica fallas del robot Scouta a partir de síntomas observados por el operador.

- Cubre cuatro subsistemas: motores/driver TB6612FNG, sensores VL53L0X, sensores TCR500 y alimentación/estrategia.

- Entrega una recomendación técnica de acción correctiva para cada diagnóstico encontrado.

- Permite ingresar múltiples síntomas simultáneamente y detecta todos los diagnósticos aplicables mediante backtracking.

## 1.2 Hardware del Robot Scouta

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Microcontrolador | Arduino Nano |
| Driver de motores | TB6612FNG (dual H-bridge) |
| Motores de tracción | 2x motores N20 con reducción |
| Sensores de distancia | 3x VL53L0X (Time-of-Flight láser, bus I2C) — frente, izquierda y derecha |
| Sensores de borde | 2x TCR500 (infrarrojo reflectivo) — detección de la línea blanca del dohyō |

# 2. Instalación del Sistema

## 2.1 Instalar SWI-Prolog

### Windows

- Descargar el instalador desde https://www.swi-prolog.org/download/stable

- Ejecutar el instalador .exe y seguir el asistente.

- Marcar la opción 'Add SWI-Prolog to PATH' durante la instalación.

- Verificar en CMD o PowerShell:

swipl --version

### Linux (Ubuntu/Debian)

sudo apt-get update && sudo apt-get install swi-prolog

swipl --version

### macOS

brew install swi-prolog

## 2.2 Clonar el Repositorio

git clone https://github.com/<usuario>/scouta-sistema-experto.git

cd scouta-sistema-experto

git checkout integrante3/docs

## 2.3 Estructura del Proyecto

scouta-sistema-experto/

├── servidor.pl            ← Servidor HTTP principal

├── scouta_experto.pl      ← Base de conocimiento del sistema experto

├── docs/

│   └── documentacion.docx

└── bayesiana/

└── red_bayesiana.pl

## 2.4 Iniciar el Servidor

Desde el directorio del proyecto ejecutar:

swipl servidor.pl

El servidor iniciará en http://localhost:8080 — abrir en el navegador para usar la interfaz web.

## 2.5 Alternativa: SWISH (entorno en línea)

Si no es posible instalar SWI-Prolog localmente, cargar los archivos .pl en:

https://swish.swi-prolog.org

# 3. Uso de la Interfaz

## 3.1 Pasos para Realizar un Diagnóstico

- Abrir http://localhost:8080 en el navegador.

- En el panel izquierdo seleccionar los síntomas observados en Scouta.

- Hacer clic en 'Diagnosticar'.

- Leer el diagnóstico y la recomendación en el panel derecho.

- Opcionalmente hacer clic en 'Ver detalle' para ver la cadena de razonamiento.

- Para nuevo diagnóstico, hacer clic en 'Limpiar' y repetir.

## 3.2 Modo Interactivo en Consola

También es posible usar el sistema directamente desde SWI-Prolog sin interfaz web:

?- consult('scouta_experto.pl').

?- iniciar.

El sistema pedirá síntomas uno por uno. Escribir listo. (con punto final) para terminar la entrada y ejecutar el diagnóstico.

## 3.3 Ingreso Manual de Síntomas

?- assert(sintoma(voltaje_bajo)), assert(sintoma(motores_sin_respuesta)), diagnosticar.

# 4. Casos de Prueba

Los siguientes 5 casos de prueba validan el correcto funcionamiento del sistema experto. Fueron seleccionados de las 14 consultas documentadas, cubriendo los cuatro subsistemas.

| Caso | Síntomas de entrada | Diagnóstico esperado | Resultado obtenido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | motores_sin_respuesta, voltaje_bajo | falla_driver_tb6612fng | ✓ falla_driver_tb6612fng |
| 2 | vl53_sin_lectura, voltaje_bajo | falla_alimentacion_sensores | ✓ falla_alimentacion_sensores |
| 3 | voltaje_bajo, movimiento_debil | voltaje_insuficiente_motores | ✓ voltaje_insuficiente_motores |
| 4 | tcr_nunca_activo | tcr_desconectado_o_quemado | ✓ tcr_desconectado_o_quemado |
| 5 | robot_no_avanza_estrategia, vl53_lectura_erratica | umbral_vl53_mal_configurado | ✓ umbral_vl53_mal_configurado |

## 4.1 Detalle de Casos

### Caso 1 — Falla de driver TB6612FNG

Síntomas: motores_sin_respuesta, voltaje_bajo

Diagnóstico: falla_driver_tb6612fng

La combinación de motores sin respuesta y voltaje bajo indica que el driver TB6612FNG no recibe suficiente tensión en el pin VM (necesita ≥6V). La regla se activa únicamente cuando ambos síntomas están presentes.

### Caso 2 — Falla de alimentación de sensores

Síntomas: vl53_sin_lectura, voltaje_bajo

Diagnóstico: falla_alimentacion_sensores

Los tres VL53L0X sin lectura combinados con voltaje bajo apuntan a insuficiencia de 3.3V en el pin del Arduino Nano. Se recomienda un regulador externo AMS1117-3.3.

### Caso 3 — Voltaje insuficiente para motores

Síntomas: voltaje_bajo, movimiento_debil (sin arduino_no_inicia)

Diagnóstico: voltaje_insuficiente_motores

La batería está baja pero el Nano sigue encendido. Los N20 requieren ≥6V para torque completo; con voltaje reducido el movimiento es débil sin llegar a detenerse por completo.

### Caso 4 — Sensor TCR500 desconectado o quemado

Síntoma: tcr_nunca_activo

Diagnóstico: tcr_desconectado_o_quemado

Un TCR500 que nunca detecta la línea blanca del dohyō indica circuito abierto, emisor IR dañado o sensor quemado. Requiere medición de continuidad y posible reemplazo.

### Caso 5 — Umbral VL53L0X mal configurado

Síntomas: robot_no_avanza_estrategia, vl53_lectura_erratica

Diagnóstico: umbral_vl53_mal_configurado

El robot tiene motores y sensores físicamente funcionales pero no ataca. Las lecturas erráticas de los VL53L0X indican que el timing budget es insuficiente o la distancia mínima configurada no es adecuada para el dohyō.

# 5. Base de Conocimiento: Hechos y Reglas

## 5.1 Los 13 Síntomas (Hechos dinámicos)

Los hechos se declaran dinámicamente con assert(sintoma(X)). El predicado sintoma/1 es dinámico, lo que permite agregar y retirar síntomas en tiempo de ejecución sin modificar el código fuente.

| # | Hecho (sintoma/1) | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | motores_sin_respuesta | Los dos motores N20 no giran ante cualquier comando |
| 2 | solo_motor_izquierdo | Únicamente el motor izquierdo gira; el derecho no responde |
| 3 | solo_motor_derecho | Únicamente el motor derecho gira; el izquierdo no responde |
| 4 | movimiento_debil | Los motores giran pero con poca fuerza o velocidad reducida |
| 5 | calor_excesivo_driver | El chip TB6612FNG está caliente al tacto durante operación |
| 6 | vl53_sin_lectura | Los sensores VL53L0X no devuelven datos por bus I2C |
| 7 | vl53_lectura_erratica | Los VL53L0X devuelven valores inconsistentes o fuera de rango |
| 8 | tcr_siempre_activo | Los sensores TCR500 indican siempre línea blanca detectada |
| 9 | tcr_nunca_activo | Los sensores TCR500 nunca detectan la línea blanca del dohyō |
| 10 | robot_no_avanza_estrategia | Sensores y motores funcionan pero el robot no ataca al oponente |
| 11 | voltaje_bajo | La batería o el regulador entregan voltaje insuficiente |
| 12 | arduino_no_inicia | El Arduino Nano no enciende o no ejecuta el programa cargado |
| 13 | calor_excesivo_driver* | (alias) Temperatura anormal en el driver de motores TB6612FNG |

## 5.2 Las 15 Reglas del Sistema Experto

Las reglas cubren cuatro subsistemas: motores/driver TB6612FNG (5 reglas), sensores VL53L0X (3 reglas), sensores TCR500 (3 reglas) y alimentación/estrategia (4 reglas). Algunas reglas usan negación por falla (\+) para diferenciar diagnósticos con síntomas similares.

| # | Subsistema | Diagnóstico | Síntomas requeridos | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motores / Driver | falla_driver_tb6612fng | motores_sin_respuesta + voltaje_bajo | Revisa alimentación VM del TB6612FNG (≥6V). Mide continuidad en pines AIN/BIN. |
| 2 | Motores / Driver | conexion_motor_izquierdo_suelta | solo_motor_derecho | Verifica cable del motor izquierdo en conector del driver. Revisa soldaduras. |
| 3 | Motores / Driver | conexion_motor_derecho_suelta | solo_motor_izquierdo | Verifica cable del motor derecho en conector del driver. Revisa soldaduras. |
| 4 | Motores / Driver | pwm_insuficiente_o_codigo_erroneo | movimiento_debil (sin voltaje_bajo) | Revisa valor PWM. Para N20 usa mínimo 180/255. Verifica analogWrite(). |
| 5 | Motores / Driver | sobrecalentamiento_driver | calor_excesivo_driver + motores_sin_respuesta | TB6612FNG en protección térmica. Deja enfriar, revisa corriente y agrega disipador. |
| 6 | Sensores VL53L0X | falla_bus_i2c | vl53_sin_lectura (sin voltaje_bajo) | Revisa pull-up en SDA/SCL (4.7k a 3.3V). Escanea bus con i2c_scanner.ino. |
| 7 | Sensores VL53L0X | conflicto_direccion_i2c | vl53_lectura_erratica | Los 3 VL53L0X comparten 0x29. Usa XSHUT para inicializarlos y reasignar dir. |
| 8 | Sensores VL53L0X | falla_alimentacion_sensores | vl53_sin_lectura + voltaje_bajo | Verifica 3.3V del Nano. Considera regulador externo AMS1117-3.3. |
| 9 | Sensores TCR500 | tcr_obstruido_o_corto | tcr_siempre_activo | Limpia lente TCR500. Mide voltaje en pin OUT: debe cambiar entre ~0V y Vcc. |
| 10 | Sensores TCR500 | tcr_desconectado_o_quemado | tcr_nunca_activo | Mide continuidad del TCR500. Revisa resistencia del emisor IR. Reemplaza si quemado. |
| 11 | Sensores TCR500 | umbral_tcr_mal_calibrado | tcr_siempre_activo (sin voltaje_bajo) | Ajusta potenciómetro del TCR500 o modifica umbral en código. Prueba en dohyō real. |
| 12 | Alimentación | bateria_descargada_o_regulador_falla | voltaje_bajo + arduino_no_inicia | Mide voltaje en carga. Si <7V para LiPo 2S, recarga. Verifica regulador 5V del Nano. |
| 13 | Alimentación | voltaje_insuficiente_motores | voltaje_bajo + movimiento_debil (sin arduino_no_inicia) | Batería baja pero Nano enciende. Recarga. N20 necesita ≥6V para torque completo. |
| 14 | Estrategia | logica_ataque_incorrecta | robot_no_avanza_estrategia (sin fallas de motor/vl53) | Sensores OK, motores OK. Revisa lógica de decisión: umbrales VL53L0X y transiciones. |
| 15 | Estrategia | umbral_vl53_mal_configurado | robot_no_avanza_estrategia + vl53_lectura_erratica | Aumenta timing budget (setMeasurementTimingBudget) y revisa distancia mínima. |

# 6. Red Bayesiana (Puntos Extra)

El archivo bayesiana/red_bayesiana.pl extiende el sistema experto con un modelo probabilístico. Mientras el sistema experto clásico trabaja con certeza (un diagnóstico se cumple o no), la red bayesiana asigna probabilidades posteriores a cada diagnóstico dado un conjunto de síntomas observados.

## 6.1 Estructura de la Red

- Nodos de evidencia: los 13 síntomas del sistema experto original (sintoma/1).

- Nodos de hipótesis: los 15 diagnósticos con probabilidades a priori (prior/2).

- Verosimilitudes: P(Síntoma | Diagnóstico) para cada par relevante (verosimilitud/3).

## 6.2 Probabilidades a Priori — P(Diagnóstico)

| Diagnóstico | P(D) % | Subsistema |
| --- | --- | --- |
| falla_driver_tb6612fng | 10% | Motores |
| conexion_motor_izquierdo_suelta | 8% | Motores |
| conexion_motor_derecho_suelta | 8% | Motores |
| pwm_insuficiente_o_codigo_erroneo | 10% | Motores |
| sobrecalentamiento_driver | 6% | Motores |
| falla_bus_i2c | 8% | VL53L0X |
| conflicto_direccion_i2c | 7% | VL53L0X |
| falla_alimentacion_sensores | 7% | VL53L0X |
| tcr_obstruido_o_corto | 8% | TCR500 |
| tcr_desconectado_o_quemado | 7% | TCR500 |
| umbral_tcr_mal_calibrado | 5% | TCR500 |
| bateria_descargada_o_regulador_falla | 6% | Alimentación |
| voltaje_insuficiente_motores | 6% | Alimentación |
| logica_ataque_incorrecta | 7% | Estrategia |
| umbral_vl53_mal_configurado | 7% | Estrategia |

[INSERTAR AQUÍ: diagrama de la red bayesiana — pegar imagen del archivo Scouta_RedBayesiana_PLF.docx de referencia]

## 6.3 Predicado Principal: probabilidad_diagnostico/2

El predicado requerido retorna la probabilidad a priori de un diagnóstico:

?- probabilidad_diagnostico(falla_driver_tb6612fng, P).

P = 0.1

Para probabilidad posterior dado síntomas observados:

?- probabilidad_posterior(falla_driver_tb6612fng, [motores_sin_respuesta, voltaje_bajo], P).

Para obtener la lista completa ordenada por probabilidad:

?- diagnosticar_bayesiano([voltaje_bajo, motores_sin_respuesta], Lista).

Para ejecutar los 5 casos de prueba y verificar resultados:

?- ejecutar_todos_los_casos.

# 7. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Sistema experto | Programa de IA que emula el razonamiento de un especialista usando hechos y reglas. |
| sintoma/1 | Predicado dinámico de Prolog que representa un síntoma activo en la sesión de diagnóstico. |
| diagnostico/1 | Regla Prolog que infiere una falla a partir de combinaciones de síntomas. |
| recomendacion/2 | Predicado que asocia cada diagnóstico con su acción correctiva sugerida. |
| Backtracking | Mecanismo de Prolog para explorar todas las soluciones posibles de forma exhaustiva. |
| assert/1 | Predicado de Prolog para agregar hechos dinámicamente en tiempo de ejecución. |
| retractall/1 | Predicado de Prolog para eliminar todos los hechos que coincidan con un patrón. |
| TB6612FNG | Driver de motores DC de doble puente H usado en Scouta para controlar los N20. |
| VL53L0X | Sensor de distancia Time-of-Flight por láser con comunicación I2C. Rango hasta 2m. |
| TCR500 | Sensor infrarrojo reflectivo usado para detectar la línea blanca del dohyō. |
| Dohyō | Ring circular de sumo robótico. Área de juego delimitada por una línea blanca. |
| Red bayesiana | Modelo probabilístico gráfico que combina probabilidades a priori y verosimilitudes. |
| Probabilidad posterior | P(D¦S): probabilidad actualizada del diagnóstico dada la evidencia de síntomas. |